用户高级自定义协议

一：简介

当现有的协议不满足客户的需求时，或者客户使用自己开发的设备（模块）时找不到相应的协议，就用此自定义协议。

# 二：启动用户自定义协议

# 1.选择User-defined Protocol连接

# 2.打开用户自定义协议的配置对话框

2.1从LEVI通讯配置中启动

2.2单独启动用户自定义协议程序

在软件的安装目录下，找到

# 三：程序界面

## 主界面

- 工程文件：选择要使用自定义协议的工程文件(如从Levi启动忽略该步骤)

- 指令输入：输入所要使用的指令

- 操作类型：选择指令操作类型：读寄存器或写寄存器

发送校验：添加发送校验

- 编码方式：指出指令的编码方式：HEX和ASCII

- 其他设置

  - 无返回指令：指定某条指令发送后没有返回指令

  - 先接收后发送：指定先进行指令的接收在发送指令

- 单次发送：该条指令为由指定控制位来控制单次发送

发送控制位：设置该条指令的发送控制位

- 添加指令：设置完参数后，添加该指令。

- 取消：取消当前操作

- 新增：新增一条指令

- 修改：修改当前选中指令

- 删除：删除当前选中指令

- 清空：清空所有指令，并删除配置文件

- 指令列表：浏览添加的所有发送指令

- 部件地址列表：浏览添加的所有部件地址，与发送指令列表一一对应

- 导入：将用户自己制作的用户配置文件，导入到工程目录中使用

- 导出：将用户配置好的文件导出到任意位置

- 浏览：浏览用户配置文件

- 离开：退出程序

## 四：子界面

### 1.校验设置

1.1发送校验：为指令添加发送指令的校验部分

1.2返回校验：

1.2.1起始位置：指出返回指令中进行校验计算的指令，位与整串指令中的起始位置。

1.2.2长度：进行校验计算的指令长度

1.2.3与发送校验不同：当返回校验与发送校验不同时，设置返回校验。

1.3. 为指令添加控制符：在ASCII模式下，为指令添加控制符

### 2.部件设置

该部分设置的部件参数与工程中设置的部件一一对应

2.1部件类型：选择位部件或字部件

2.2部件地址：设置所要处理指令的部件地址

2.3部件字数：部件显示字数

2.4注释：对部件做简单注释

### 3.数据/长度设置

注：返回数据对读操作有效，写入数据对写操作有效

3.1返回数据：指出返回指令中数据所占部分

3.1.1所在位置：数据部分的第一个字节位于整串指令中的位置（从1开始索引）

3.1.2长度：数据所占字节数

3.2写入数据：

3.2.1驱动完善指令：该项选中，则无需在发送指令中设置数据部分和教育部分，由驱动进行添加（当前仅支持校验紧挨数据后添加的情况）

3.2.2所在位置：与返回数据的所在位置同义

3.2.3长度：与返回数据的长度同义

4.指令长度设置

4.1发送长度：程序将根据用户设置的发送指令进行计算

4.2返回长度：用户设置某条发送指令对应返回指令的长度

5.校验界面

5.1已输入指令：用户设置的发送指令

5.2参加校验指令：用于计算校验的指令

5.3校验类型：选择校验类型

5.4计算：根据选择的校验类型，计算出校验

5.5从结果中取位：从计算出的校验中进行取位计算

5.6合成指令：将原有指令与校验合成

5.7结果：添加计算校验后的发送指令