脚本应用说明

1、采用与BASIC相类似的语法结构；

我们的脚本是采用Basic语法，语法相对固定。有些厂家采用的是C语言，如三菱；

2、支持程序逻辑控制结构；

SuKon人机脚本支持顺序、条件、循环等三大逻辑控制结构

3、脚本的效率如何？是否推荐用户用很多的脚本？

实际上，脚本的效率是比较低的。主要原因是：从编译的角度来看，由于它是采用字符解析方式,而非Binary二进制的代码运行方式，从CPU的执行效率来看，后者显然快.因此，不建议用户使用大量的脚本。

4. SUKON脚本的类型

脚本分三类：

(1)一类是背景脚本，工程存在期间在任意画面都会运行的后台脚本，它只有定时触发脚本，运行时间间隔最小为0，即开机后这段脚本一直在运行。

(2)一类是在工程存在期间在任意画面都会运行的脚本，称为全局脚本，当SUKON加载工程时，脚本就开始运行，直到工程结束，它的定时触发脚本的运行时间间隔最小为0.5秒；

(3)另一类就是在画面存在期间运行的脚本，称为画面脚本，当画面被加载时，画面脚本就开始运行，直至画面被关闭。

全局脚本从运行条件分，可以分为四大类：

(1)初始化：在工程加载时运行，这个脚本只在工程加载的时候运行，且只运行一次；

(2)关闭：在工程关闭时运行，这个脚本只在工程关闭的时候运行，且只运行一次；

(3)定时：在工程运行期间，每隔一段时间(如0.5s)就触发运行，直至工程结束。每个工程可以设置多个定时触发运行的全局脚本。

(4)位触发：在工程运行期间，当指定的位满足位触发条件时而执行的脚本，只要满足位触发的条件，脚本将被重复运行。位触发有四个条件：

(1)TRUE：SUKON不停检测触发位的值，只要该值为TRUE，脚本将被执行；

(2)FALSE：SUKON不停检测触发位的值，只要该值为FALSE，脚本将被执行；

(3)上升沿：SUKON不停检测触发位的值，当该值从FALSE变TRUE，脚本将被执行；

(4)下降沿：SUKON不停检测触发位的值，当该值从TRUE变FALSE，脚本将被执行；

画面脚本的分类同全局脚本一样。

5. SUKON脚本的语法（其他的详见脚本帮助）

(1)SUKON支持的脚本对设备的访问

SUKON-Script可以提供了一种直接有效的办法来设备地址，这种办法是通过@符号来对地址进行直接访问。

脚本对设备的访问

| 写法 | 含义 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| @B_;@b_; | 对某个位进行访问 | @B_I0.0：访问位地址I0.0 @b_HDX0.0：访问位地址HDX0.0 |
| @W_;@w_; | 对某个字进行访问 | @W_IW0：访问字地址IW0 @b_HDW0：访问字地址HDW0 |
| @B_连线#站号:地址 @W_连线#站号:地址 | 当HMI挂接了多个自控设备时，“#”前面表示连线即设备，“:”前面表示要访问的站号。 如果没有“#”即表示访问主连线，如果没有“:”即表示访问缺省站号 | @B_2#2:I0.0：访问连线号为2的站号为2的位地址I0.0； @W_2#2:IW0：访问连线号为2的站号为2的字地址IW0； @B_I0.0：访问缺省连线上的缺省站号的位地址I0.0； |

(2)常用的2种语法

(1) 条件语句:

if  a=0 then
      if b=0 then
     	  c=0
   	else
        c=1
      endif
  endif

(2)循环语句:

| (a) do a = 1 loop while b = "y" or b = "Y" | (b)do a = 1 loop until b = "y" or b = "Y" |
| --- | --- |
| (c)do until b = "y" or b = "Y" a=1 loop | (d) do while b = "y" or b = "Y" a=1 loop |

(3)与脚本相关的特殊系统寄存器

@W_HSW233=1     //不通过Cache访问PLC

(4)我们的脚本的缺陷

不支持数组类型

6. 使用脚本应注意的问题

SUKON脚本的用法是很灵活的，往往可以实现一些PLC的逻辑，所以能够正确使用他，对整个系统来说，效率会比较高；但是事物总具有两面性，往往如果使用不当或是滥用的话，脚本会消耗大量的CPU时间，并最终影响整个工程的效率。

总得来说，有以下几个问题需要谨慎处理。

(1) 在脚本中尽量不要使用过大的循环，如果脚本执行一次的循环次数太多，势必影响HMI在其他方面的效率(尤其是画面响应和数据采集的效率)；

(2)在脚本中尽量不要频繁访问外部寄存器(如PLC的寄存器等)，由于串口通信比较慢，如果频繁访问外部寄存器，则会导致脚本执行效率的严重降低。甚至也影响画面响应效率，当然，由于SUKON本地寄存器(HSX,HDX,HPX,HSW,HDW,HPW,RPW)就是SUKON的内存本身，所以不存在效率问题；

(3) 虽然SUKON每个画面的定时器(位触发脚本)分别最多允许有32个，但由于画面可以嵌套子画面，所以，同时运行的脚本个数可能远远不止这个数，但为了保证性能和效率，在任何时刻，同时运行在SUKON上的脚本以不超过16个为宜；

(4)每个脚本的最大长度现在512行，但在实际使用中，脚本过长也会导致效率下降。

注:各个常用脚本函数使用说明

（1）NewStatAddr()  新的站号的地址

string = NewStatAddr("@W_1:VW100",10)  string = @W_11:VW100

string = NewStatAddr("@W_8:VW100",-1)  string = @W_7:VW100

(2) NewNoAddr ()新的偏移量的地址

string = NewNoAddr("@W_HDW100",10)  string = HDW110

string = NewNoAddr("@W_HDW100",-10) string = HDW90

(3) ReadAddr() 读1个字地址的值

word = ReadAddr("@W_HDW100");

(4) WriteAddr() 写1个字地址的值

WriteAddr("@W_HDW100",word);

(5) D2Float()把2个连续字地址开始的双字取出，转化成浮点数

假设W_HDW100存储的双字是1.0

f = D2Float("@W_HDW100");

则，f=1.0

(6) Float2D () 把浮点数转化成双字存储在2个连续字地址中

f = 1.0

Float2D("@W_HDW100"，f);

(7) SleepA()--等待多少毫秒

SleepA(10) 等待10ms

(8)NstringCompare()--比较某个地址字符串的数据是否相等，相等=1 不等=0 比如

"@W_HDW100"--数值首地址 ，"123456"--字符串数据  6--字符长度

n = NStringCompare("@W_HDW100", "123456", 6)

(9) AddrStringCompare() 比较某2个地址字符串的数据是否相等，相等=1 不等=0 比如

"@W_HDW100"--数值首地址 ，"@W_HDW200"--字符串数据  6--字符长度

AddrStringCompare("@W_HDW100", "@W_HDW200", 6)

(10) F2S()，由浮点转换成字符串，可以指定格式，比如

F2S("@W_HDW100", "@W_HDW200", "03.03f")

(11)W2S()，由字转换成字符串，可以指定格式，如

W2S("@W_HDW100", "@W_HDW200", "08d")

(12) GetNewDate() 由输入日期以及天数的间隔，得到新的日期，比如

"@W_HDW100"--输入日期首地址 ，"@W_HDW200"--新的日期地址  6--跨的天数，天数>=0

GetNewDate("@W_HDW100", "@W_HDW200", 6)