SuKon ＨＭＩ通过U盘升级

- 将工程文件里的***.hmt 改名为project.ｈｍｔ。复制project.hmt到U盘的根目录下。或者，通过软件的【工具】-【制作U盘升级文件】，选择工程文件和U盘盘符，制作porject.hmt文件到Ｕ盘。如下图：

2.U盘插到屏后面的ＵＳＢ接口，长按屏的右上角，进入测试界面

３．点ｃｏｐｙ　ｐｒｏｊｅｃｔ．开始下载，显示ｎｏｗ　ｉｓ　ｃｏｐｙ　ｐｒｏｊｅｃｔ．ｈｍｔ

４．提示ｃｏｐｙ　ｐｒｏｊｅｃｔ　ｆａｉｌ！下载失败

提示　ｃｏｐｙ　ｐｒｏｊｅｃｔ　ｓｕｃｃｅｓｓ！下载成功

SuKon ＨＭＩ通过U盘升级镜像

１．由厂家提供镜像文件：ｐｒｏｊｅｃｔ．Ｏｓｆ，复制project.zip到U盘的根目录下。

2.U盘插到屏后面的ＵＳＢ接口，长按屏的右上角，进入测试界面

３．点ｕｐｄａｔｅ　．ｏｓｆ．开始下载，显示ｎｏｗ　ｉｓ　ｕｐｄａｔｉｎｇ．．．．．．

４．提示ｕｐｄａｔｅ　ｏｓｆｆｉｌｅ　ｆａｉｌ！下载失败

提示　ｕｐｄａｔｅ　ｏｓｆｆｉｌｅ　ｓｕｃｃｅｓｓ！下载成功