触摸屏与单片机通讯协议（所有数据以十六进制表示）

一、单片机上传数据：

主弧电流：18  XH  XL  YY   1a

18表示后面数据为主弧电流，XH数据高位，XL数据低位，YY前3个数的校验和，1a 结束标志

非弧电流：28  XH  XL  YY   1a

28表示后面数据为非弧电流，XH数据高位，XL数据低位，YY前3个数的校验和，1a 结束标志

主弧电源上电：38  01  YY  1a

主弧电源失电：38  02  YY  1a

非弧电源上电：38  03  YY  1a

非弧电源失电：38  04  YY  1a

38表示后面数据为电源控制显示，01、02、03、04分别表示主弧电源、非弧电源上电失电、YY前2个数的校验和，1a结束标志

主弧启动：48  01  YY  1a

主弧停止：48  02  YY  1a

非弧启动：48  03  YY  1a

非弧停止：48  04  YY  1a

48表示后面数据为主弧非弧启动显示，01、02、03、04分别表示主弧、非弧启动和停止、YY前2个数的校验和，1a结束标志

温度显示： 58  XX  YY  1a

58表示后面的数据为机箱温度，XX温度值，YY前两个数的校验和，1a结束标志

机箱风扇启动： 68  01  YY  1a

机箱风扇停止： 68  02  YY  1a

68表示后面的数据为机箱风扇控制，01启动，02停止，YY前两个数的校验和，1a结束标志

送粉速度速度：   78  XX  YY   1a

78表示后面数据为送粉器旋转速度，XX每分钟转速，YY前2个数的校验和，1a 结束标志。

在自动状态或一键启动情况下，

水箱电源开：  c8  01  YY  1a

水箱电源关：  c8  02  YY  1a

主弧启动：    c8  03  YY  1a

主弧停止：    c8  04  YY  1a

非弧启动：    c8  05  YY  1a

非弧停止：    c8  06  YY  1a

离子气开：    c8  07  YY  1a

离子气关：    c8  08  YY  1a

保护气开：    c8  09  YY  1a

保护气关：    c8  0a  YY  1a

进粉气开：    c8  0b  YY  1a

进粉气关：    c8  0c  YY  1a

c8表示后面数据为开关量控制，01—0c分别表示水箱电源等开关量的状态，YY前2个数的校验和，1a结束标志

触摸屏收到数据并验证正确，回传5a，表示数据接收正常，回传FF，表示数据有错，单片机重新传数据，连续传3次数据不正常，触摸屏显示“通讯异常，请检查”

二、触摸屏传给单片机数据：

付款控制时间到，需要锁机：88  01   YY   1a

付款正常，需要开机：88  02   YY   1a

88表示后面数据为锁机控制，01锁机，02开机，YY前2个数的校验和，1a 结束标志

一键启动：98  01   YY   1a

一键停止：98  02   YY   1a

98表示后面数据为一键启动控制，01启动，02停止，YY前2个数的校验和，1a 结束标志

开机：        a8  01  YY  1a

关机：        a8  02  YY  1a

手动：        a8  03  YY  1a

自动：        a8  04  YY  1a

水箱电源开：  a8  05  YY  1a

水箱电源关：  a8  06  YY  1a

主弧启动：    a8  07  YY  1a

主弧停止：    a8  08  YY  1a

非弧启动：    a8  09  YY  1a

非弧停止：    a8  0a  YY  1a

离子气开：    a8  0b  YY  1a

离子气关：    a8  0c  YY  1a

保护气开：    a8  0d  YY  1a

保护气关：    a8  0e  YY  1a

进粉气开：    a8  0f  YY  1a

进粉气关：    a8  10  YY  1a

进粉器速度+： a8  11  YY  1a

进粉器速度-： a8  12  YY  1a

a8表示后面数据为开关量控制，01—12分别表示开机等开关量的状态，YY前2个数的校验和，1a结束标志

单片机收到数据并验证正确，回传5a，表示数据接收正常，回传FF，表示数据有错，触摸屏需重新传数据，连续传3次数据不正常，触摸屏显示“通讯异常，请检查”